Baumappe

SAM – Simple Aurora Monitor

Stand: 29.1.2010

Inhalt:

Die Materialliste   ...............................................................................   	3

Benötigtes Werkzeug    ......................................................................   	5

Bestückung der Leiterkarten   ............................................................  		5

-	Trennen der Controller- und Tastaturleiterkarte   ..........		5

- Bestückung der Tastaturleiterkarte   ..............................		6

- Bestückung der Controllerleiterkarte   	.................		6

-	Widerstände und Spannungsversorgung		.......		6

-	Kondensatoren, IC´s, Steckverbinder   	.................		8

Verbindung von Controller, Tastatur und LCD   ................................		9

mechanische Bearbeitung des Gehäuses    ..........................................		10

Einbau der Leiterkarten ins Gehäuse    ................................................		11

-	Einbau und Verdrahtung des SUBD-Steckers..................		12

- Einbau der Tastatur	..................................................		12

- Einbau des LC-Displays	..................................................		13

Inbetriebnahme	................................................................................		13

-	Tastaturtest	......................................................................		13

-	der RS232-Test	............................................................		13

-	Test der Echtzeituhr	..................................................		14

-	der Relaisausgang		..................................................		14

-	der Steuereingang		..................................................		14

-	Test der Analogausgänge 	........................................		14

-	Grundinitialisierung des EEPROM`s	..............................		15

Troubleshooting	.................................................................................		15

Der Anschluss des Sensors	.............................................................	16

Herunterladen der Software	.............................................................	16

Schlußbemerkungen	.......................................................................	17

Anhang:

Bezugsquellen	.................................................................................		18

Links         .............................................................................................		20

Die Materialliste:

Die folgende Materialliste enthält alle zum Bausatz gehörigen Bauteile. Wir haben uns bei der Zusammenstellung der einzelnen Bausätze bemüht, keine Fehler zu machen, überprüft aber bitte den Bausatz auf Vollständigkeit !

| C1 | Ker.Kond. | 100n | RM2.54 |
| --- | --- | --- | --- |
| C2 | Ker.Kond. | 100n | RM2.54 |
| C3 | Ker.Kond. | 100n | RM2.54 |
| C4 | Ker.Kond. | 100n | RM2.54 |
| C5 | Ker.Kond. | 100n | RM2.54 |
| C6 | Ker.Kond. | 100n | RM2.54 |
| C7 | Ker.Kond. | 100n | RM2.54 |
| C8 | Ker.Kond. | 100n | RM2.54 |
| C9 | Ker.Kond. | 100n | RM2.54 |
| C10 | Ker.Kond. | 100n | RM2.54 |
| C11 | Ker.Kond. | 100n | RM2.54 |
| C12 | Ker.Kond. | 100n | RM2.54 |
| C13 | Elko | 10uF/25V | RM2.54 |
| C14 | Elko | 10uF/25V | RM2.54 |
| C15 | Ker.Kond. | 100n | RM2.54 |
| C16 | Ker.Kond. | 100n | RM2.54 |
| C17 | Ker.Kond. | 100n | RM2.54 |
| C18 | Ker.Kond. | 100n | RM2.54 |
| C19 | Ker.Kond. | 22p | RM2.54 |
| C20 | Ker.Kond. | 22p | RM2.54 |
| C21 | Ker.Kond. | 100n | RM2.54 |
| D1 | Diode | 1N4007 | DO41-10 |
| D2 | Diode | 1N4148 | RM10 |
| D3 | Diode | 1N4148 | RM10 |
| D4 | Diode | 1N4148 | RM10 |
| D5 | LED rot (3mm) |  | RM2.54 |
| G1 | Batterie | CR2032PCB |  |
| JP1 | Stiftleiste | 1x3 | RM2.54 |
| JP2 | Stiftleiste | 1x2 | RM2.54 |
| K1 | Relais | SILREED | SIA05D-500 |
| OK1 | Optokoppler | CNY17 | DIL6 |
| P1 | Spindeltrimmer | 47k | T93 |
| P2 | Spindeltrimmer | 10k | T93 |
| P3 | Spindeltrimmer | 10k | T93 |
| Q1 | Quarz | 16MHz | HC49U-V |
| Q2 | Transistor | BC337 | TO92 |
| R1 | Widerstand | 10k | 207 |
| R2 | Widerstand | 1k | 207 |
| R3 | Widerstand | 100k | 207 |
| R4 | Widerstand | 100k | 207 |
| R5 | Widerstand | 100k | 207 |
| R6 | Widerstand | 100k | 207 |
| R7 | Widerstand | 1k | 207 |
| R8 | Widerstand | 10k | 207 |
| R9 | Widerstand | 1k | 207 |
| R10 | Widerstand | 10k | 207 |
| R11 | Widerstand | 100k | 207 |
| R12 | Widerstand | 10k | 207 |
| R13 | Widerstand | 100k | 207 |
| R14 | Widerstand | 10k | 207 |
| R15 | Widerstand | 39k | 207 |
| R16 | Widerstand | 68R | 207 |
| R17 | Widerstand | 100k | 207 |
| R18 | Widerstand | 100k | 207 |
| R19 | Widerstand | 470k | 207 |
| R20 | Widerstand | 2k2 | 207 |
| R21 | Widerstand | 100k | 207 |
| S1 | Taster |  | 6x6 |
| S2 | SMD-Kurzhubtaster |  |  |
| S3 | SMD-Kurzhubtaster |  |  |
| S4 | SMD-Kurzhubtaster |  |  |
| S5 | SMD-Kurzhubtaster |  |  |
| SV1 | Wannenstiftleiste | 10polig |  |
| SV2 | Wannenstiftleiste | 34polig |  |
| SV3 | Wannenstiftleiste | 10polig |  |
| U1 | Spannungsregler | 5V/0.1A | TO92 |
| U2 | Spannungsregler | 5V/1A | TO220 |
| U3 | Spannungsregler | 5V/0.1A | TO92 |
| U4 | Spannungsregler | 5V/0.1A | TO92 |
| U5 | Schaltregler | ICL7660 | DIL8 |
| U6 | RS232-Pegelwandler | MAX232 | DIL16 |
| U7 | NAND-Gatter | 74HCT00 | DIL14 |
| U8 | Echtzeituhr | RTC72421A | DIL18 |
| U9 | NAND-Gatter | 74HCT00 | DIL14 |
| U10 | Controller | PIC16F877-20/P | DIL40 |
| U11 | Operationsverstärker | LM358N | DIL8 |
| X1 | Schraubklemme | 8pol | RM3.5 |
| X2 | Schraubklemme | 10pol | RM3.5 |
|  | DIL-Sockel | 40polig |  |
|  | 9pol SUBD-Stift |  |  |
|  | Stehbolzen UNC/M3 |  |  |
|  | Stehbolzen UNC/M3 |  |  |
|  | M3 |  |  |
|  | M3 |  |  |
|  | Display 4x20 Zeichen |  |  |
|  | Stromversorgungsstecker |  |  |
|  | Netzteil |  |  |
|  | Sub-D-Kabel | 9pol. Bu/Bu |  |
|  | Pfostenverbinder | 10polig |  |
|  | Pfostenverbinder | 34polig |  |
|  | Pfostenverbinder | 10polig |  |
|  | Pfostenverbinder | 34polig |  |
|  | DIL-Sockel | 40polig |  |
|  | Schraubklemme | 10pol | RM3.5 |
|  | Schraubklemme | 8pol | RM3.5 |
|  | Leiterkarte |  |  |
|  | Gehäuse |  |  |

Widerstände und andere kleine Bauteile (Kondensatoren, LED ...) haben wir nach Werten sortiert in Tütchen verpackt und bezeichnet. Dadurch wird denjenigen, die Probleme mit den Farbcodes und sonstigen Bezeichnungen haben, das Bestücken erleichtert.

Benötigtes Werkzeug:

Wir haben versucht, den Bastelsatz so zu gestalten, dass der Aufbau und die Inbetriebnahme  mit einem Minimum an Werkzeugen möglich sind.

Erforderlich sind:

- Elektroniklötkolben und Elektroniklot

- Seitenschneider, kleine Säge

- Digitalmultimeter (ein einfaches Gerät reicht völlig aus)

- kleiner Schraubendreher zum Abgleich der Spindeltrimmer

- Schlitz- und Kreuzschlitzschraubendreher mittlerer Größe

- Bohrmaschine oder Akkuschrauber

- 3mm Bohrer

- Schlüsselfeilensatz zur Gehäusebearbeitung

- Lupe zur Kontrolle der bestückten Leiterkarte

Natürlich kann es nicht schaden, wenn Ihr ein Oszilloskop für die Fehlersuche besitzt. Ein Stufen- oder Kegelbohrer erleichtert die Gehäusebearbeitung.

Bestücken der Leiterkarten:

Trennen der Controller und Tastaturleiterkarte:

Die Leiterkarten bekommt Ihr „am Stück“, da wir sie im Nutzen fertigen lassen.

Das sieht dann so aus :

## Bild 1

Stege auftrennen

Zum Auftrennen der Stege eignet sich eine kleine Eisensäge. Mit einer flachen Feile können die Kanten nachbearbeitet werden. Die kleine Leiterkarte ist die Tastaturkarte, die große die Controllerkarte.

Bestückung der Tastaturleiterkarte:

Zum „Warmwerden“ fangt am besten mit der Tastatur an. Die Tasten und die Leuchtdiode werden von oben, die Wannenstiftleiste  von unten bestückt:

## Bild 2

Die vier Taster sind die einzigem SMD’s. Das Löten der jeweils vier Anschlüsse ist aber denkbar einfach.

Die Leuchtdiode wird so eingesetzt, dass die abgeflachte Seite nach oben zeigt. Das längere Beinchen, die Anode, zeigt dann nach unten. Achtet darauf, dass die 10-polige Wannenstiftleiste von unten durch die Leiterkarte gesteckt und von der Bestückungsseite gelötet wird ! Achtet außerdem darauf, dass die Aussparung an einer Längsseite der Wannenstiftleiste zum Leiterkartenrand zeigt.

Bestückung der Controllerleiterkarte

Widerstände und Spannungsversorgung:

Es empfiehlt sich, zunächst alle Widerstände zu bestücken, dann ein Stück Pappe von oben auf die bestückten Widerstände zu drücken und diese mitsamt der Leiterkarte umzudrehen, so ähnlich wie beim „Kuchenstürzen“. Ihr habt dann die Lötseite mit den herausragenden Beinchen der Widerstände vor Euch liegen. Jetzt können alle Widerstände gelötet werden. Die Beinchen werden anschließend vorsichtig mit einem Seitenschneider abgekniffen. Genauso verfahrt Ihr mit den  Dioden D2, D3, D4 (1N4148) und D1 (1N4007) und den 100nF Kondensatoren. Bei den Kondensatoren handelt es sich um ungepolte Keramik-Vielschicht-Kondensatoren, d.h., es ist egal, wie herum  Ihr sie einsetzt. Achtet beim Einbau der Dioden auf die richtige Polarität. Die Kathode ist durch einen Ring gekennzeichnet, ihre Position ist aus dem Bestückungsplan ersichtlich. Die Diode D1 wird ebenfalls bestückt. Sie schützt die Schaltung vor Verpolungen. Die beiden Elektrolytkondensatoren sind gepolte Kondensatoren, der Minuspol ist durch einen Balken im Aufdruck gekennzeichnet, das längere Beinchen ist immer der Pluspol! Die Spannungsregler U1-U4, der Schaltregler U5, die Batterie G1 sowie die Hohlsteckerbuchse werden noch bestückt bzw. mit zwei Kabeln angelötet, dann kann der erste elektrische Test erfolgen. Hierzu benötigt Ihr das Steckernetzteil und ein Multimeter ( Messbereich 20VDC).

Bild 3

+12V..+19V

# GND

Bild 3

Überprüft die Leiterkarte auf Kurzschlüsse und Lötbrücken. Eine Lupe leistet dabei hervorragende Dienste. Vergewissert Euch, dass die Leiterkarte auf einer sauberen, nichtleitenden Unterlage liegt, z.B. einem sauberen Blatt Papier. Die Klinkenbuchse des Netzteils wird in X2 gesteckt und das Steckernetzteil eingesteckt. Bild 3 zeigt die Punkte, an denen gemessen werden muss. Der Minus-Eingang des Multimeters wird mit dem Messpunkt GND verbunden.

## Bild 3

Die gemessenen Spannungen dürfen folgende Toleranzen aufweisen:

+5V 		:  +4,75V... +5,25V

+12V		:  +11V...    +20V

-5V		:  -4,75V ... –5,25V

+5V-Sensor	:  +4,75V ... +5,25V

Wenn die Toleranzen eingehalten werden, könnt Ihr mit der Bestückung der restlichen Bauteile fortfahren (Achtung: vorher den Netzteilstecker wieder herausziehen)

- beim Einlöten des Quarzes Q1 ist auf eine kurze Lötdauer zu achten. Zu langes „Herumbraten“ am Quarz führt zu dessen Zerstörung.

- die Kondensatoren C19 und C20 (22pF) werden nach dem Löten flach auf die Leiterkarte gebogen.

- aus dem 40-poligen Sockel für den Microcontroller werden die oberen Stege herausgekniffen, weil sonst der Quarz und die Kondensatoren beim Einsetzen stören.

- das Reed-Relais K1 besitzt eine interne Löschdiode, es muss so eingesetzt werden, dass die +-Bezeichnung auf dem Relaisgehäuse mit der +-Bezeichnung des Relais in Bild 3 übereinstimmt. Mache Relais dieser Baureihe besitzen diese Kennzeichnung nicht, dann ist das Relais so zu bestücken, das der Aufdruck in Richtung der 34-poligen Wannenstiftleiste  zeigt.

- die noch fehlenden Spindeltrimmer P1..P3 werden eingesetzt, danach folgen die IC´s. Der Microcontroller wird gesockelt, alle anderen IC´s werden nicht gesockelt. Natürlich bleibt es jedem selbst überlassen, auch die anderen Bausteine zu sockeln.

- Jetzt bleiben noch die beiden Schraubsteckklemmen, die beiden Wannenstiftleisten und der Akku übrig. Beim Einsetzen der Wannenstiftleisten ist wiederum auf die Lage der Aussparung in der Mitte zu achten!

Überprüft noch einmal die Bestückung der IC´s. Sitzen alle Bauteile richtig herum in den Sockeln? Sind keine Beinchen verbogen?

Verbindung von Controller, Tastatur und LCD

Zum ersten Funktionstest empfiehlt es sich, die einzelnen Baugruppen, Controller, Tastatur und LC-Display, nicht direkt in das Gehäuse einzubauen, sondern das Zusammenspiel im „fliegenden Aufbau“ zu testen. Dazu benötigt Ihr nur die beiden vorkonfektionierten Flachbandkabel. Das 10-polige Kabel gehört in SV1 und die entsprechende Wannenstiftleiste der Tastatur, das 34-polige Flachbandkabel in SV2 der Controllerkarte und in die Wannenstiftleiste des LCD´s. Habt Ihr bei der Bestückung der Wannenstiftleisten keinen Fehler gemacht, sollte der Aufbau so aussehen:

Microcontroller

(Bestückungsseite)

Display

(Lötseite)

# Tastatur

(Lötseite)

# Bild 4

Ist alles in Ordnung, wird der Versorgungsstecker des Netzteils eingesteckt. Das Display wird noch nichts anzeigen, die Kontrastspannung muss noch richtig eingestellt werden. Dazu verstellt Ihr den Spindeltrimmer P5 und beobachtet dabei das Verhalten des Displays. Es gibt eine Einstellung des Spindeltrimmers, bei der der Text gut lesbar ist, der Texthintergrund aber noch nicht dunkel erscheint.

Funktioniert bis hierhin alles zufriedenstellend, solltet ihr die beiden Leiterkarten und das LCD in das Kunststoffgehäuse einbauen. Dieses muss jedoch vorher mechanisch bearbeitet werden, die Ausschnitte für die vier Taster im Oberteil des Gehäuses und die Ausschnitte für die beiden Schraubsteckklemmen, den 9-poligen Schnittstellenstecker und die Versorgungsbuchse fehlen noch.

Mechanische Bearbeitung des Gehäuses:

Das Oberteil des Gehäuses wird mit 6 Bohrungen versehen: vier Bohrungen für die Bedientaster (D=16mm), eine Bohrung für die LED (D=5mm) und eine Bohrung für die Mittenbefestigung der Tastaturkarte (D=3.2mm mit Senkung). Ihr könnt die Maße entweder ausmessen, anzeichnen und anschließend bohren oder aber, was die Sache vereinfacht, die Datei BP300DPI.BMP im richtigen Maßstab (Druckereinstellung 300dpi) ausdrucken, in die Vertiefung des Gehäuseoberteils legen und die Mittelpunkte der Bohrungen markieren.Faulpelze können natürlich auch ein Rechteck im gesamten Bereich der Taster aussägen.

Die Rückwand des Gehäuses mit den Ausbrüchen für die DIN-Stecker und den Versorgungsstecker ist folgendermaßen zu bearbeiten:

Was oben zur Bearbeitung des Oberteils gesagt wurde, gilt auch hier. Der Ausschnitt für den 9-poligen SUBD-Stecker ist etwas „kniffelig“, läßt sich aber mit Bohrer und Feile in dem dünnen Material der Rückwand leicht herstellen. Die zugehörige Bohrschablonendatei heißt : RW300DPI.BMP.

Einbau der Leiterkarte ins Gehäuse

Zum Einbau der drei Baugruppen zieht Ihr die Flachbandverbindungen wieder heraus (Ausschalten nicht vergessen !). Beginnt am besten mit der Controllerkarte. Dazu benötigt Ihr zwei Blechschrauben (ca. 2.5mm) und zwei Abstandsröllchen. Die Abstandsröllchen müssen so lang sein, dass die Oberseite der Leiterkarte bündig mit dem oberen Rand des Gehäuseunterteils abschließt !

Bechschrauben

Einbau und Verdrahtung des SUBD-Steckers

Die Kommunikation des SAM´s mit der Außenwelt erfolgt über eine Standard-RS232-Schnittstelle. Den beiliegenden SUBD-Verbinder setzt Ihr in den entsprechenden Ausschnitt in der Gehäuserückwand und befestigt ihn dort mit zwei M3-Schrauben und Gegenmuttern. Wer es ganz komfortabel liebt, kann auch zwei UNC-Stehbolzen mit nichtmetrischem Gewinde verwenden. Die Verdrahtung erfolgt folgendermaßen:

SUBD PIN 3

SUBD PIN 2

SUBD PIN 5

3-polige Stiftleiste auf der

Leiterkarte

Diese Verdrahtung gilt für ein Nullmodemkabel. Bei der Verwendung eines 1:1 Kabels muß PIN2 mir PIN3 getauscht werden.

Einbau der Tastatur

Jetzt benötigt Ihr etwas Fingerspitzengefühl ! Hierfür verwendet Ihr zweckmäßigerweise 2.5mm Blechschrauben. Normale Schrauben mit 2.5mm Gewinde tun es aber auch, es ist nur etwas Fummelei, ein entsprechendes Gewinde in die Dome zu schneiden Mit zwei 2.5mm Blechschrauben und einigen Unterlegscheiben oder Abstandsröllchen müßt Ihr die Tastatur so einbauen, daß die Tastenköpfe auf der Gehäuseoberseite gerade ein paar Zehntel Millimeter herausschauen. Das ist wichtig, wenn Ihr später eine Folie in die

dafür vorgesehene Vertiefung kleben wollt.

Einbau des LC-Displays

Das LCD wird mit diagonal mit zwei Schrauben an den Hohldomen an den Ecken des Displayausschnitts am Gehäuse befestigt. Die Schrauben werden gleichmäßig so weit angezogen, bis das Display nicht mehr wackelt und bündig mit dem Displayausschnitt abschließt. Vergesst nicht, die zum Gehäuse gehörende Klarsichtscheibe vor der Displaymontage in ihre Halterungen zu klicken.

Belegung der Schraubklemmen:

Die Inbetriebnahme

Steckt die Steckbrücke auf die zweipolige Stiftleiste oberhalb des Versorgungsstreckers: die Akkupufferung der Echtzeituhr ist damit aktiviert. Die Flachbandkabel zum Display und zur Tastatur steckt ebenfalls wieder auf.

Jetzt kann es losgehen:

Steckt den Netzteilstecker in die Versorgungsbuchse, und beobachtet das LC-Display: die Inbetriebnahmesoftware meldet sich mit dem

- Tastaturtest:

Hier drückt Ihr von links nach rechts die vier Tasten. Hat die Software alle Tasten erkannt, erscheint die Meldung „Test bestanden“ es folgt

- der RS232-Test:

hierzu ist es erforderlich, SAM und einen PC mit einem Nullmodemkabel zu verbinden und ein Terminalprogramm (z.B. Hyperterminal) mit folgenden Einstellungen zu starten : 9600Baud, 8Daten, 1Stop, keine Parität.

Nun sollte das Terminal den Text „RS232-OK“ anzeigen. Passiert wider Erwarten überhaupt nichts, kann es sein, daß das Schnittstellenkabel eine falsche Belegung hat, d.h. daß PIN2 und PIN3 vertauscht werden müssen. Dies könnt Ihr einfach nachmessen: Multimeter auf den Spannungsmessbereich (20VDC) stellen, mit dem Minuspol am SUBD-Stecker an PIN5 und mit dem Pluspol an PIN2 und an PIN3 messen. PIN2 und PIN3 müssen jeweils eine Spannung von –6V.. –12V aufweisen. Ist dies nicht der Fall, müßt Ihr PIN2 und PIN3 wieder ablöten und vertauscht wieder anlöten. Wenn das Terminalprogramm richtig konfiguriert ist, sollte jetzt alles in Ordnung sein. Mit der linken Taste („F1“) kann die Funktion quittiert werden und Ihr gelangt zum

4.	Test der Echtzeituhr:

In der oberen Zeile des LCD´s seht Ihr das Datum und die Uhrzeit. Dort wird eine „Hausnummer“ stehen, die Uhr ist noch nicht initialisiert. Wichtig ist zunächst, dass die Sekunden im Sekundentakt hochzählen, d.h., der Controller kann auf die Uhr zugreifen. Jetzt muss die Uhr gestellt werden. Dazu gibt es ein kleines, selbsterklärendes Menü, das das Stellen von Datum und Uhrzeit gestattet.

5.	Der Relaisausgang:

Im Sekundentakt schaltet das Relais. Stellt das Multimeter auf den Widerstandsmessbereich und messt an den mit „Relais1“ und „Relais2“ bezeichneten Kontakten der 8-poligen DIN-Buchse (s. Schaltplan). Der gemessene Widerstand muß ebenfalls im Sekundentakt zwischen 0 Ohm und Unendlich wechseln.

- Der Steuereingang:

Der Steuereingang ist über einen Optokoppler vom Rest der Schaltung potentialmäßig entkoppelt. Zum Testen des Steuereingangs benötigt Ihr eine Spannungsquelle von 12VDC. Den Minuspol verbindet Ihr mit „Eing-“ und den Pluspol mit „Eing+“ der achtpoligen DIN-Buchse. Sobald die Software den Spannungspegel am Steuereingang erkennt, meldet sie sich mit „bestanden“ und Ihr gelangt zum

- Test der Analogausgänge:

Generell bieten sich zwei Möglichkeiten an, den Analogaugang einzustellen:

Ausgangsspannungsbereich 0..5V

Ausgangsspannungsbereich –2.5..+2.5V

Welchen Bereich Ihr einstellt, hängt vom später angeschlossenen Messgerät (Multimeter, Zeigerinstrument mit Mittenanzeige, U/T-Schreiber...) ab.

Den Minuspol des Messgerätes (Spannungsmessbereich !) verbindet Ihr mit einem der „GND“-Kontakte an X1 der 8poligen DIN-Buchse. Zunächst stellt ihr Umin ein, dadurch wird eine Ausgangsspannung von

0.0 V ausgegeben. Jetzt meßt Ihr mit dem Pluspol die Spannung an PIN1 des Operationsverstärkers (LM358) und verstellt den Spindeltrimmer P2 so lange, bis Ihr eine Spannung von 0.0V an der Klemme X2/Analog von 0V erreicht. Der Offset Verstärkung ist jetzt korrekt eingestellt, es folgt die Einstellung der Verstärkung. Dazu drückt Ihr Umax, eine Spannung von 5.0V wird ausgegeben. Meßt jetzt am selben Kontakt die Ausgangsspannung und stellt P1 so ein, dass eine Spannung von 5.0V an der Klemme „Analog“ ausgegeben wird.  Fertig!

- Grundinitialisierung des EEPROMS

Jetzt werden einige Parameter (Default-Werte) in den EEPROM des PIC16F877 geschrieben. Dazu gehören Schnittstellenparameter, Messzyklen, Alarmschwellen, Korrekturwerte usw.

Ist bisher alles ohne Probleme verlaufen, ist die Inbetriebnahme der Hardware beendet, ein erstes Schulterklopfen ist jetzt angesagt !

Troubleshooting

Sollten während der Inbetriebnahme wider Erwarten Schwierigkeiten auftreten, überprüft nochmals folgende Punkte:

- sind die Widerstände richtig bestückt ( richtige Werte) ?

- sind die Dioden richtig gepolt ?

- sind alle IC´s richtig herum eingelötet ?

- haben sich beim Löten zwischen den einzelnen Lötstellen Zinnbrücken gebildet ?

- sind alle Pins gelötet ?

Wenn die Schaltung fehlerfrei erscheint, aber nicht funktioniert, stehen wir Euch natürlich mit Rat und Tat zur Seite. Viele Fehlerursachen lassen sich ganz gut am Telefon lokalisieren. Sollte sich ein harter Bug eingeschlichen haben, könnt Ihr uns den „Patienten“ auch zuschicken. Karsten ist für die Software zuständig (Psychiatrie), Dirk für die Hardware (Pathologie). Wie Ihr uns erreichen könnt, findet Ihr am Ende der Baumappe.

Der Anschluss des Sensors

Auf dem Aufkleber des Sensors erkennt Ihr die Belegung des Sensors.

Ihr benötigt jetzt, abhängig davon, wo Ihr den Sensor installieren wollt, ein ausreichend langes Kabel (3x0,16 o.ä.). Dieses lötet Ihr am Sensor an den Kontakten +5V, Ausg, und GND an. An das andere Ente lötet Ihr die 6polige DIN-Buchse (Schaltplan!) :

Sensor :			Buchse:

+5V				+Sensor (PIN6)

Ausg.				Sensor1 (PIN4)

GND				GND (PIN5)

Herunterladen des Software

Bis jetzt läuft im Controller nur die Inbetriebnahmesoftware. Der nächste Schritt besteht im Herunterladen der Programmier- und Magnetometersoftware. Der PIC wird über die serielle Schnittstelle programmiert. Dazu benötigt Ihr eine Downloadsoftware, die Ihr als Freeware unter folgender Adresse findet:

http://www.ehl.cz/pic . Ladet Die Software herunter und installiert sie auf Eurem PC. Das sieht dann so aus:

Jetzt fehlt noch die Magnetometersoftware. Diese befindet sich auf Karstens Homepage http://www.qsl.net/DL3HRT wo Ihr auch die Beschreibung der Software findet. Ladet sie auch herunter. Jetzt verbindet SAM mit Eurem PC, konfiguriert den PIC-Downloader (Pfad, COM-Port und Baudrate (19200), und haltet den Reset-Taster des SAM gedrückt. Startet den Download mit „Write (F4)“ und laßt den Reset-Taster los. Am Fortschrittsbalken erkennt Ihr, ob die Magnetometersoftware in den PIC geladen wird. Ist der Ladevorgang abgeschlossen, startet SAM automatisch.

Ihr habt es geschafft !

Schlussbemerkungen

Wir haben uns bei der Entwicklung der Software und der Hardware größte Mühe gegeben, ebenso bei der Zusammenstellung der Bausätze und der Dokumentation, die jetzt in der ersten Version vorliegt. Dennoch mag sich hier und dort ein Fehler eingeschlichen haben. Bedenkt, daß wir dieses Projekt in unserer Freizeit betreiben und Euch so schnell wie möglich die Hard- und Software zur Verfügung stellen wollen. Wir freuen uns über jede Anregung von Euch. Kritik ist stets willkommen. Solltet Ihr Probleme beim Aufbau haben, stehen wir euch telefonisch oder per E-Mail zur Verfügung :

Karsten Hansky

DL3HRT

Tel.: 03441-221765

Hansky@t-online.de

http://www.qsl.net/DL3HRT

Dirk Langenbach

DG3DA

Tel. 02331-14260 oder 01754155126

Dirk.Langenbach@daso-hagen.de

http://www.daso-hagen.de

Viel Erfolg

Karsten und Dirk

Links:

http://www.sam-europe.de/

http://home.planet.nl/~pa1six/sam/manual.html

http://www.on4kst.info/chatsam/start.php

http://de.groups.yahoo.com/group/Magmeter/

http://www.reeve.com/MagnetometerM2.htm

http://tech.groups.yahoo.com/group/SAM-INTL/

http://www.sam-magnetometer.net/sam.html